# DUAL•LENS: baanbrekende verlichtingstechnologie

DUAL•LENS staat voor een innovatieve lenstechnologie, specifiek ontwikkeld voor de verlichting van grote ruimtes. De lineaire lens combineert een hoog comfort met een gerichte lichtverdeling voor de meest uiteenlopende toepassingen. ETAP past de DUAL•LENS-technologie toe in drie armatuurreeksen: E2, E4 en E5.

Eén lens, twee functies

De unieke oppervlaktestructuur van de lineaire lens vervult twee functies. De structuur aan de buitenkant van de lens reduceert de luminantie van de leds (UGR < 22 of < 25), zonder aan efficiëntie in te boeten.  De structuur aan de binnenkant van de lens bepaalt de lichtverdeling. Afhankelijk van de ruimte is er keuze uit vier types:  breedstralende, diepstralende, asymmetrische en dubbel asymmetrische optiek.

Hoge efficiëntie, lange levensduur

DUAL•LENS-technologie combineert een unieke lensstructuur met medium power leds, die uitmunten door een hoge efficiëntie (tot 110 lm/W), een laag verbruik en een lange levensduur. De keramische leds blijven ook bij hoge temperaturen bijzonder stabiel: na 50.000 uren behouden ze tot 98% van hun lichtsterkte (LLMF – Lamp Lumen Maintenance Factor).

Drie armatuurrreeksen

ETAP past de DUAL•LENS-technologie toe in drie armatuurreeksen.

- De E4-reeks biedt een efficiënte oplossing voor de verlichting van productiehallen, magazijnen, werkposten en winkelrekken. Naargelang de toepassing is er keuze tussen individuele armaturen en doorlopende lichtlijnen (tot 6000 lm/m). De behuizing bestaat uit witgelakt geëxtrudeerd aluminium.

- De E5-reeks bestaat uit een stalen basisprofiel, waarop aparte ledmodules uit witgelakt geëxtrudeerd aluminium kunnen worden gemonteerd. De variabele tussenafstanden (veelvouden van 50 cm) garanderen een optimale flexibiliteit. E5 haalt lichtstromen tot 6000 lm/m en is geschikt voor industriële omgevingen zoals productie- of opslagruimtes. Bij renovatieprojecten kan men de ledmodules ook op bestaande E3- en E5-profielen monteren.

- Voor vochtige en/of sterk vervuilde ruimtes ontwikkelde ETAP de E2-reeks: een ledoplossing voor de verlichting van onder meer de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie. De robuuste, aluminium behuizing is resistent tegen tal van agressieve chemische stoffen en de leds - gevoelig voor onder meer corrosie - zitten veilig afgesloten in een gelijmd compartiment (conform corrosietest EN60068-2-60). Het resultaat? Een reeks slagvaste (IK07/IK08) en stof- en waterdichte (IP66) armaturen die bovendien probleemloos functioneren in een breed temperatuurbereik.

Mis de ETAP-innovaties op light+building niet. Kom langs in Hal 4.1, stand D70. Of maak een afspraak: mail naar press@etaplighting.com